ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO EN FORMATO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA Y DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA, EN EL ÁMBITO DE CASTILLA Y LEÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

Se deberán entregar en soporte CD / DVD los archivos de capas vectoriales SIG con información cartográfica conforme a los modelos de archivos disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Estos archivos compondrán tres capas vectoriales SIG asociadas a la solicitud de ayuda correspondiendo cada una de ellas a actuaciones superficiales, lineales y puntuales, según proceda. Las capas vectoriales SIG tendrán carácter poligonal, lineal o puntual en función de la naturaleza de la actuación (véase Tabla 1.Capas vectoriales SIG de inversiones PRTR).

Tabla 1. Capas vectoriales SIG de inversiones PRTR.

| Id | Capa | Tipo de entidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actuaciones superficiales | Polígono |
| 2 | Actuaciones lineales | Línea |
| 3 | Actuaciones puntuales | Punto |

IAPA: 3279         MODELO: 7972

Debido a que determinadas actuaciones subvencionables no están asociadas de manera inequívoca a los tipos de entidad citados anteriormente, en la tabla 2 se concreta de forma orientativa cómo deben reflejarse en las capas.

Tabla 2. Tipo de entidad de las líneas de subvención.

IAPA: 3279         MODELO: 7972

| Id línea de subvención | Descripción línea subvención | Ud | Tipo de entidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Modernización de infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales destinadas al uso general, diversificación y mejora de servicios prestados por la Administración local | ha, m, ud | Polígono, línea, punto |  |
| 02 | Conservación del patrimonio natural | ha, m, ud | Polígono, línea, punto |  |
| 03 | Eliminación de impactos sobre valores naturales o culturales | ha, m, ud | Polígono, línea, punto |  |
| 04 | Compatibilización de actividades y usos tradicionales | ha, m, ud | Polígono, línea, punto |  |
| 05 | Conservación o restauración del patrimonio arquitectónico | ha, m, ud | Polígono, línea, punto |  |
| 06 | Puesta en marcha de actividades económicas relacionadas con los parques nacionales | ud | Punto |  |
| 07 | Mantenimiento o recuperación de la tipología constructiva tradicional | ha, ud | Polígono, punto |  |
| 08 | Divulgación de los valores e importancia de los parques nacionales | ha, m, ud | Polígono, línea, punto | Asociar al lugar donde se lleve a cabo la divulgación o se elabore/exponga el material divulgativo |
| 09 | Formación de la población local | ud | Punto | Asociar al lugar donde se imparte la formación |
| 10 | Iniciativas previstas en los planes de desarrollo sostenible de los parques nacionales o en la Agenda 21 | ha, m, ud | Polígono, línea, punto |  |

A continuación se muestra la estructura de cada una de las capas vectoriales SIG.

Tabla 3. Estructura capa vectorial SIG – Actuaciones superficiales.

| ARCHIVOS DE CAPAS CON ACTUACIONES SUPERFICIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del archivo |  |  |  | Descripción |  |
| PRTRAISEXPEDIENTE_ASU |  |  |  | Actuaciones superficiales incluidas en el expediente de subvención. Ej: PRTRAIS/24/0001/22_ASU |  |
| CAMPOS |  |  |  |  |  |
| Nombre del Campo | Tipo de Campo | Longitud | Decimales |  | Codificación |
| C_PROV_ID | String | 2 | - |  | Código provincial: Ávila 05, Burgos 09, León 24, Palencia 34, Salamanca 37, Segovia 40, Soria 42, Valladolid 47 y Zamora 49. |
| EXP | String | 18 | - |  | Código de expediente de ayuda. Ejemplo: PRTRAIS/24/0001/22 |
| LÍNEA_SUBV | String | 2 | - |  | Código de línea de subvención conforme a orden reguladora. |
| PROYECTO | String | 1 | - |  | Identificador numérico único para cada uno de los proyectos incluidos en el expediente de ayuda. |
| ACTUACIÓN | Double | 3 | 0 |  | Identificador numérico único para cada una de las actuaciones incluidas en el proyecto a subvencionar. Se asignará correlativamente. |
| PROCCAPT | String | 8 | - |  | Procedimiento de captura. Véase tabla 6 |
| PRECISIO | String | 5 | - |  | Precisión. Véase tabla 7. |
| FECHACTU | Long | 8 | 0 |  | Fecha de creación o actualización. Indica la última fecha de actualización de ese registro “individual”. Se rellenará de la forma: AAAAMMDD donde AAAA = Año, MM = Mes y DD = Día. (Ej. 20220719). En el caso de desconocerse el día o el mes, estos últimos no se pondrán (Ej. 2022 ó 202207). |
| OBSERVAC | String | 250 | - |  | Observaciones. |

Tabla 4. Estructura capa vectorial SIG – Actuaciones lineales.

IAPA: 3279         MODELO: 7972

| ARCHIVOS DE CAPAS CON ACTUACIONES LINEALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del archivo |  |  |  | Descripción |  |
| PRTRAISEXPEDIENTE_ALI |  |  |  | Actuaciones superficiales incluidas en el expediente de subvención. Ej: PRTRAIS/24/0001/22_ALI |  |
| CAMPOS |  |  |  |  |  |
| Nombre del Campo | Tipo de Campo | Longitud | Decimales |  | Codificación |
| C_PROV_ID | String | 2 | - |  | Código provincial: Ávila 05, Burgos 09, León 24, Palencia 34, Salamanca 37, Segovia 40, Soria 42, Valladolid 47 y Zamora 49. |
| EXP | String | 18 | - |  | Código de expediente de ayuda. Ejemplo: PRTRAIS/24/0001/22 |
| LÍNEA_SUBV | String | 2 | - |  | Código de línea de subvención conforme a orden reguladora. |
| PROYECTO | String | 1 | - |  | Identificador numérico único para cada una de las actuaciones del expediente de subvención. Se asignará correlativamente a las actuaciones. |
| ACTUACIÓN | Double | 3 | 0 |  | Identificador numérico único para cada uno de los proyectos incluidos en el expediente de ayuda. |
| PROCCAPT | String | 8 | - |  | Procedimiento de captura. Véase tabla 6 |
| PRECISIO | String | 5 | - |  | Precisión. Véase tabla 7. |
| FECHACTU | Long | 8 | 0 |  | Fecha de creación o actualización. Indica la última fecha de actualización de ese registro “individual”. Se rellenará de la forma: AAAAMMDD donde AAAA = Año, MM = Mes y DD = Día. (Ej. 20220719). En el caso de desconocerse el día o el mes, estos últimos no se pondrán (Ej. 2022 ó 202207). |
| OBSERVAC | String | 250 | - |  | Observaciones. |

Tabla 5. Estructura capa vectorial SIG – Actuaciones puntuales.

| ARCHIVOS DE CAPAS CON ACTUACIONES PUNTUALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del archivo |  |  |  | Descripción |  |
| PRTRAISEXPEDIENTE_APU |  |  |  | Actuaciones superficiales incluidas en el expediente de subvención. Ej: PRTRAIS/24/0001/22_APU |  |
| CAMPOS |  |  |  |  |  |
| Nombre del Campo | Tipo de Campo | Longitud | Decimales |  | Codificación |
| C_PROV_ID | String | 2 | - |  | Código provincial: Ávila 05, Burgos 09, León 24, Palencia 34, Salamanca 37, Segovia 40, Soria 42, Valladolid 47 y Zamora 49. |
| EXP | String | 18 | - |  | Código de expediente de ayuda. Ejemplo: PRTRAIS/24/0001/22 |
| LÍNEA_SUBV | String | 2 | - |  | Código de línea de subvención conforme a orden reguladora. |
| PROYECTO | String | 1 | - |  | Identificador numérico único para cada una de las actuaciones del expediente de subvención. Se asignará correlativamente a las actuaciones. |
| ACTUACIÓN | Double | 3 | 0 |  | Identificador numérico único para cada uno de los proyectos incluidos en el expediente de ayuda. |
| PROCCAPT | String | 8 | - |  | Procedimiento de captura. Véase tabla 6 |
| PRECISIO | String | 5 | - |  | Precisión. Véase tabla 7. |
| FECHACTU | Long | 8 | 0 |  | Fecha de creación o actualización. Indica la última fecha de actualización de ese registro “individual”. Se rellenará de la forma: AAAAMMDD donde AAAA = Año, MM = Mes y DD = Día. (Ej. 20220719). En el caso de desconocerse el día o el mes, estos últimos no se pondrán (Ej. 2022 ó 202207). |
| OBSERVAC | String | 250 | - |  | Observaciones. |

Tabla 6. Procedimiento de captura (PROCCAPT).

| Valores posibles * | Descripción | Notas aclaratorias |
| --- | --- | --- |
| CARTORIG | Cartografía original | Originales de la cartografía existente |
| GPS | Levantamiento GPS | Ver Pliego de Levantamientos GPS |
| TOPO | Levantamiento topográfico | Describir cual en el campo de observaciones |
| DIG_PANT | Digitalización en pantalla | Cartografía: Clonar vectores. Ortofotos: Digitalizar a 1/3 de la escala de salida. |
| DIG_TABL | Digitalización en tableta digitalizadora | Georreferenciar con 3 ó más puntos de control. |
| REGISTRO | Conversión digital de los datos de la libreta (sin georreferenciación) | Utilizar el programa Registro o similar |
| GEORREF | Georreferenciación de un archivo digital | Con apoyo en las ortofotos, cartografía, etc. |
| REGISGEO | Conversión digital de los datos de la libreta (con georreferenciación) | Combinar los dos anteriores |
| ESCANEO | Escaneo (sin georreferenciación) | Indicar la resolución en las observaciones |
| ESCANGEO | Escaneo (con georreferenciación) | Indicar la resolución en las observaciones |
| OTRO | Otro método de digitalización | Describir cuál en las observaciones |

* Este campo indica el procedimiento de captura digital empleado para obtener la información.

IAPA: 3279         MODELO: 7972

Tabla 7. Precisión (PRECISIO).

| Valores posibles | Precisión (m) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E2000 | 400 | Escala 1:2.000.000 |
| E200 | 40 | Escala 1:200.000 |
| E100 | 20 | Escala 1:100.000 |
| E50 | 10 | Escala 1:50.000 |
| E25 | 5 | Escala 1:25.000 |
| E10 | 2 | Escala 1:10.000 |
| E5 | 1 | Escala 1:5.000 |
| E2 | 0,4 | Escala 1:2.000 |
| E1 | 0,2 | Escala 1:1.000 |
| EX | Indeterminada, desconocida. | Otra Escala |

* Cualquier método empleado para la captura de información, deberá garantizar como mínimo las siguientes precisiones (Error Medio Cuadrático (95%) menor que el indicado).

Los archivos se nombran con la nomenclatura especificada en las tablas 3, 4 y 5, y corresponden a extensiones .dbf, .prj, .sbn, .sbx, .shp, .shp.xml, y .shx